Projet Pétale : antisèche

Le piston rejoue le flux de sève de l'arbre n°9 : plus le flux est fort, plus il monte.

# 1. La chaîne complète

Serveur de Julien (données forêt téléchargées)  →  Python (VS Code)  →  câble USB  →  ESP32  →  piston + LED

- Python télécharge les données, calcule les 12 hauteurs et envoie les ordres.

- L'ESP32 exécute : il fait bouger le servo et pulser les LED.

# 2. Rôle des fichiers

| Fichier | Rôle |
| --- | --- |
| config.py | Tous les réglages : adresses des données, 12 états, 60 s, angles, port COM3. |
| donnees_foret.py | Télécharge les mesures de l'arbre n°9 et les découpe en 12 hauteurs (0° à 180°). |
| liaison_esp32.py | Ouvre la connexion USB et envoie les ordres à l'ESP32 (POS:90, STOP…). |
| main.py | Le programme à lancer : retour en bas, puis les 12 états dans l'ordre (≈ 1 min 10). |
| petale_esp32.ino | Programme de l'ESP32 : reçoit les ordres, bouge le servo, fait pulser les LED. |

# 3. Pourquoi ces données

| Source | Contenu | Utilisée ? |
| --- | --- | --- |
| 2023-07 à 2023-10.json (serveur de Julien) | Toutes les mesures du 18/07 au 12/10/2023, une toutes les 30 min (4 112 valeurs). | OUI : on peut parcourir toute la colonne d'un coup. |
| live.json | Une seule valeur : la mesure du moment, changée toutes les 30 min. | NON : impossible d'en tirer 12 états en 1 minute. |
| Excel forêt (PC) | SF_diff journalier 2022-2024, avec des valeurs corrompues (#NOM?). | NON : la consigne est d'utiliser la forêt en ligne. |

- Fichiers mensuels et live.json = mêmes valeurs, même capteur ; live.json n'en montre qu'une à la fois.

- Chaque état = une période d'environ une semaine. Valeur = écart jour/nuit du capteur (= SF_diff), médiane de la période.

- Période la plus faible → piston en bas ; la plus forte → en haut. Valeurs invalides ignorées, rien n'est inventé.

# 3 bis. Comment les 12 états sont calculés (donnees_foret.py)

- Télécharger : les 4 fichiers du dossier data de Julien. On garde SF_tree_09_Avg (arbre n°9), on ignore les valeurs invalides → 4 112 mesures triées dans l'ordre.

- Une valeur par jour : écart entre la mesure la plus haute et la plus basse de la journée (= SF_diff). Jours incomplets écartés → ≈ 86 jours.

- 12 groupes dans l'ordre : les 86 jours sont répartis en 12 périodes successives d'≈ 7 jours.

- Médiane de chaque groupe (pas la moyenne) : la valeur du milieu des 7 jours. Elle ignore le pic aberrant du capteur du 20/07.

- Hauteur : groupe le plus faible = 0° (bas), le plus fort = 180° (haut), les autres proportionnellement entre les deux.

En une phrase : on télécharge l'historique de l'arbre n°9, on calcule le flux de chaque jour, on regroupe les jours en 12 semaines dans l'ordre et on prend la médiane de chaque semaine pour fixer la hauteur du piston.

# 4. VS Code ou IDE Arduino ?

|  | VS Code (Python) | IDE Arduino (C++) |
| --- | --- | --- |
| Tourne sur | Le PC | L'ESP32 (après téléversement) |
| Rôle | Le cerveau : récupère les données, décide des hauteurs | Le corps : exécute les ordres, gère servo et LED |
| Quand | À chaque démo : python src/main.py | Une seule fois, pour téléverser le programme |

- L'IDE Arduino sert seulement à écrire et téléverser le programme dans l'ESP32. Ensuite, on le ferme.

- Python fait le calcul sur PC (plus simple, respecte la consigne Python/VS Code). L'ESP32 ne fait que bouger.

- Règle d'or : un seul programme à la fois sur COM3. Fermer l'IDE Arduino avant de lancer Python.

# 5. Branchements

| Élément | Fil | Borne ESP32 | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Servo (piston) | Marron | GND | Masse (−) |
| Servo (piston) | Rouge | VIN | Alimentation 5V (+) |
| Servo (piston) | Orange | D18 | Signal |
| Ruban LED | Rouge | VIN (avec le servo) | Alimentation 5V (+) |
| Ruban LED | Blanc | GND (l'autre borne) | Masse (−) |
| Ruban LED | Vert | D4 | Signal |

# 6. Lancer la démo

- Brancher l'ESP32 en USB (programme déjà téléversé).

- Vérifier que l'IDE Arduino est fermé.

- Dans VS Code : python src/main.py

- Le piston redescend, puis parcourt les 12 états (≈ 1 min 10) ; les LED suivent la hauteur.

# 7. Questions probables

| Question | Réponse |
| --- | --- |
| C'est du live ? | Non. C'est un historique fixe (18/07 → 12/10/2023) téléchargé en ligne. Seul live.json change toutes les 30 min, et c'est un rejeu de 2023 : il n'y a plus de capteur actif. |
| Pourquoi pas live.json ? | Il ne contient qu'une valeur à la fois. Pour 12 états, il faudrait attendre 12 × 30 min = 6 h. |
| Pourquoi l'écart jour/nuit ? | C'est la définition du SF_diff : plus l'écart du capteur est grand, plus la sève circule. |
| Pourquoi la médiane ? | Un pic aberrant du capteur le 20/07 aurait propulsé le 1er état tout en haut avec une moyenne. La médiane l'ignore. |
| Pourquoi 12 états ? | Lisible en ≈ 1 min : ≈ 5 s par hauteur pour voir le niveau et lire l'info dans le terminal. |
| Et les valeurs invalides ? | Ignorées, jamais inventées (pas d'interpolation). |
| Pourquoi Python ET Arduino ? | Python calcule sur le PC (cerveau), l'ESP32 exécute (corps). L'IDE Arduino sert juste à téléverser. |
| Pourquoi le retour en bas ? | Chaque démo part du même point, quelle que soit la position précédente. |
| Que font les LED ? | Elles pulsent selon la hauteur : en bas miel, lent et doux ; en haut marron, rapide et intense. |